Комбинированный экспресс-тест FCoV Ag + FIP Ab – это иммунохроматографический тест для дифференциального диагноза наличия Коронавируса кошек Ag + Перитонита кошек Ab в фекалиях, рвоте, сыворотке, плазме крови или асцитной жидкости.

Принцип проведения теста

Комбинированный экспресс-тест Коронавирус кошек Ag+ Перитонит кошек Ab основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет два испытательных окна. Каждое испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно FCoV Ag и FIP Ab, то в соответствующем испытательном окне появится видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие FCoV Ag + FIP Ab.

Интерпретация результатов 15-20 минут.

Инструкция

1.     НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинированный экспресс-тест Коронавирус кошек Ag+ Перитонит кошек Ab - это иммунохроматографический тест для дифференциального диагноза наличия FCoV Ag + FIP Ab; Для FCoV Ag фекалии,  рвота или ректальный смыв; Для FIP Ab плазма, сыворотка крови или асцитная жидкость.

Время анализа: 15 - 20 мин

Образец:

Для FCoV Ag: Фекалии, рвота или ректальный смыв

Для FIP Ab: Плазма, сыворотка или асцитная жидкость

2.     ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Комбинированный экспресс-тест Коронавирус кошек Ag+ Перитонит кошек Ab основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет два испытательных окна. Каждое испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно FCoV Ag и FIP Ab, то в соответствующем испытательном окне появится видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие FCoV Ag и FIP Ab.

3.     СОСТАВ НАБОРА

-       10 × пакетов из фольги, каждый из которых содержит 1 кассету и 2 пипетки;

-       10 × пробирок с буферным раствором (1.0 мл каждая); и 1 буферную капельницу

-       10 × палочек;

-       Инструкция.

ВНИМАНИЕ! Вы можете ознакомиться с видео инструкцией перейдя по QR коду или ввести ссылку

www.ed-vet.com/video/

4.     ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ

-       Соберите фекалии, ректальный смыв или рвотные массы с помощью стержня с тампоном из заднего прохода или с земли  для FCoV Ag; Сыворотка, плазма крови или асцитная жидкость для FIP Ab

-       Поместите мокрый тампон в имеющуюся аналитическую буферную пробирку, встряхните ее, чтобы обеспечить хорошую экстракцию образца.

-       Выньте кассету из упаковки и положите ее горизонтально.

-       Последовательно капните 3 капли каждого образца экстракта в пробоотборное отверстие “S”.

-       Оцените результат через 15-20 минут.

5.     ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Положительный: Наличие обеих окрашенных полос “C” и “T”, независимо от того, Т полоса чистая или смазанная.

Отрицательный: Появляется только полоса «C».

Недействительный: В зоне «С» не появляется окрашенная полоса, независимо от того, появляется ли «Т» окрашенная.

6.     ХРАНЕНИЕ

Тест-набор можно хранить при комнатной температуре.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.

Не хранить тест-набор под прямыми лучами солнца.

7.     МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-      Для достижения лучших результатов, пожалуйста, строго соблюдайте данные инструкции.

-      До начала анализа все реагенты должны иметь комнатную температуру.

-      Вынимайте тест-кассету непосредственно перед применением.

-       Не используйте повторно тест-набор.

-       Не используйте тест-набор после истечения его срока годности, указанного на пакете.

-       Компоненты набора прошли качественный контроль в качестве стандартной единицы партии. Не смешивайте компоненты из разных лотов.