Комбинированный экспресс-тест FCV Ag + FHV Ag - это иммунохроматографический тест для дифференциального диагноза наличия антигена Калицивироза кошек Ag + Ринотрахеита кошек Ag

Принцип проведения теста

Комбинированный экспресс-тест на Калицивироз кошек Ag + Ринотрахеит кошек Ag основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет два испытательных окна. Каждое испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно Калицивироза кошек Ag + Ринотрахеита кошек Ag, то в соответствующем испытательном окне появится видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие Калицивироза кошек Ag + Ринотрахеита кошек Ag.

Интерпретация результатов 15-20 минут.

Инструкция

1.     НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинированный экспресс-тест на Калицивироз кошек Ag + Ринотрахеит кошек Ag это иммунохроматографический тест для дифференциального диагноза наличия Калицивироза кошек Ag + Ринотрахеита кошек Ag  в смывах.

Время анализа: 10 - 15 минут для FHV Ag; для FCV Ag ДО 30 МИНУТ! ВНИМАНИЕ! РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 30 МИНУТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

Образец:

Образец:

FCV Ag+FHV Ag: Смыв со рта, глаз и носа в одну общую пробирку

2.     ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Комбинированный экспресс-тест на Калицивироз кошек Ag + Ринотрахеит кошек Ag основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет два испытательных окна. Каждое испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно Калицивироза кошек Ag + Ринотрахеита кошек Ag, то в соответствующем испытательном окне появится видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие Калицивироза кошек Ag + Ринотрахеита кошек Ag.

3.     СОСТАВ НАБОРА

-       10 пакетов из фольги, каждый из которых содержит 1 тестовую кассету, 1 пипетку и 1 влагопоглотитель.

-       10 буферных растворов для FCV Ag+FHV Ag

-       30 зондов для смывов, по 3 зонда на пациента

-       Инструкция

ВНИМАНИЕ! Вы можете ознакомиться с видео инструкцией перейдя по QR коду или ввести ссылку

www.ed-vet.com/video/

4.     ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ

- Возьмите образец-смыв.

- Достаньте кассету из пакета и положите ее горизонтально.

- Капните 1 каплю образца и немедленно добавьте 2-3 капли буферного раствора в пробоотборное отверстие «S».

- Оцените результат через 10-15 минут. Для FCV Ag 20-30 минут

5.     ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Положительный: Наличие обеих окрашенных полос «C» и «T», независимо от того, «Т» полоса чистая или смазанная.

Отрицательный: Появляется только полоса «C».

Недействительный: В зоне «С» не появляется окрашенная полоса, независимо от того, появляется ли «Т» окрашенная.

6.     ХРАНЕНИЕ

Тест-набор можно хранить при комнатной температуре. Срок хранения тестового набора указан на упаковке. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Не хранить тест-набор под прямыми лучами солнца.

7.     МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-  Для достижения лучших результатов, пожалуйста, строго соблюдайте данные инструкции.

-  До начала анализа все реагенты должны иметь комнатную температуру.

-   Вынимайте тест-кассету непосредственно перед применением.

-   Не используйте повторно тест-набор.

-   Не используйте тест-набор после истечения его срока годности, указанного на пакете.

-   Компоненты набора прошли качественный контроль в качестве стандартной единицы партии. Не смешивайте компоненты из разных лотов.